# Software

  - pracuje se všemi požadovanými senzory, rozhraními a dataloggerem

  - multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků

  - software plně přeložen do češtiny

  - možnost uložení konfigurace senzoru pro pozdější znovuotevření bez nutnosti opětovného nastavování

  - možnost tvorby jednoduchých pracovních listů (text, obrázky, konfigurace senzorů, stránkování)

  - možnost proložení dat přímkou či složitějšími křivkami

  - možnost zobrazení jen naměřených bodů nebo spojování naměřených bodů

  - možnost nastavení parametrů experimentu (frekvence, délka měření, možnost měření pouze zvolených událostí s ručním vkládáním některých hodnot

  - možnost zobrazení více grafů současně (například proud na čase a napětí na čase)

  - možnost libovolného nastavování proměnných na jednotlivých osách (například při měření proudu a osvětlení vytvořit graf

  - závislosti osvětlení na proudu či obráceně)

  - možnost přidat druhou svislou osu (například vlevo proud, vpravo napětí)

  - možnost zobrazení více průběhů měření do jednoho grafu

  - možnost vytvářet uživatelské funkce (sečtení dvou naměřených veličin, vyhlazování apod.)

  - možnost změny barvy čar jednotlivých průběhů v grafu

  - možnost přidávání popisků k jednotlivým naměřeným průběhům

  - zobrazení tabulkou, grafem či okamžitou hodnotou

  - možnost odečtu přesné naměřené hodnoty z grafu (respektive dvojice hodnot x, y)

  - automatická volba měřítka pro efektivní využití plochy grafu

  - umožňuje kreslení hypotéz (odhadů průběhů v grafech)

  - umožňuje nulování senzorů jedním kliknutím

  - umožňuje kalibraci senzorů a její uložení

  - umožňuje export dat do tabulkového editoru (Excel, Calc) a import dat z dataloggeru

  - obsahuje nástroje pro videoanalýzu (možnost importovat video, definovat soustavu souřadnic a měřítko, snímek po snímku označovat souřadnice bodů na videu, nastavitelný krok trasování na více než jeden snímek, lze definovat a ve videu vyznačovat více než jednu veličinu - například střed a konec letícího předmětu)

  - umožňuje přehrávání naměřených dat v reálném čase, zrychleně či zpomaleně (simulace průběhu měření na již naměřených datech)

  - pro Windows 7 a Windows 8 (32bit i 64bit)

# Měřící rozhraní

  - barevný dotykový displej (nejméně 800 × 480 bodů)

  - hmotnost do 500 g

  - software dataloggeru v češtině

  - možnost připojit současně tři senzory

  - určený pro práci v terénu, výdrž akumulátoru na jedno nabití aspoň 3 hodiny

  - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB

  - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač

  - naměřená data lze uložit na USB flash disk

  - kompatibilní s nabízenými senzory

  - integrovaný GPS modul (globální navigace) a 3D akcelerometr

  - umožňuje pomocí WiFi propojení s okolními notebooky, tablety a chytrými telefony  – lze z těchto zařízení též ovládat měření, prohlížet a zpracovávat naměřená data

  - zabudovaný dvoukanálový tónový generátor (nastavení amplitudy, frekvence a průběhu – sinus, pila, obdélníky)

  - umožňuje bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače

  - vzorkovací frekvence 100 kHz

  - umožňuje přímo na displeji dataloggeru zobrazovat pracovní instrukce pro žáky včetně formátování (tučné písmo, barvy, odrážky, odstavce, nadpisy) a vkládání obrázků

# Rozšiřující sady

##### Sada Fy1

- sada pro studium rotačního pohybu, umožňuje studovat zachování momentu hybnosti a přeměnu potenciální tíhové energia na rotační energii

- tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa, snadno přišroubovatelná hadička pro měření hydrostatického tlaku

- senzor rychlosti toku vody, rozsah 0 až 4 m/s, citlivost 0,01 m/s, přesnost ±0,05 m/s, přívodní kabel délky 5 metrů

- váhy s rozsahem 0 až 600 g a citlivostí 0,01 g, fungují samostatně (vlastní displej, připojení k elektrické síti), lze je pomocí USB připojit též k počítači a jsou kompatibilní s dodávaným softwarem (fungují jako senzor hmotnosti)

- senzor rotačního pohybu, měří libovolný počet otáček oběma směry s krokem 1°

- senzor UVB záření, rozsah 290 nm až 320 nm, citlivost 0,5 mW/m2

##### Sada Fy2

- senzor tepové frekvence sestávající s pásu okolo hrudníku a jednotky pro připojení k dataloggeru nebo rozhraní pro připojení k počítači; pás s připojovací jednotkou komunikuje bezdrátově

- vyměnitelný objektiv ProScope se zvětšením 200×

- nabíjecí stojan pro 4 dataloggery, LED indikace nabíjení, chrání před přebíjením

- teploměr pro teploty -200z °C až 1400 °C, odolný vůči plameni, citlivost 0,5 °C, při teplotě do 1000 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C

- dráha s vozíčky

  - délka 2,2 m

  - dva vozíky, jeden z vozíků vybaven pružinou pro pružné srážky

  - možnost nastavení sklonu dráhy (nakloněná rovina)

  - vyrovnání do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích šroubů

  - kladka s úchytem (možnost rozjíždění vozíku pomocí závaží zavěšeného přes kladku)

  - možnost fixování sonaru k dráze

  - možnost fixování siloměru k vozíku

##### Sada Fy3

- spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě

  - rozsah 400 nm až 900 nm

  - rozlišení 1 nm

  - přesnost 3 nm

  - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice

  - zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách 405 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření

  - připojení přes USB do počítače

  - lze přiojit též k dataloggeru

- vystřelovač ocelových kuliček, dostřel 0 až 2 metry, měření výstupní rychlosti kuliček, nastavitelný a měřitelný náměrný úhel

- 2× přídavný větráček pro vozík k dodávané vozíčkové dráze pro mechaniku, pohon na baterie, dvě rychlosti otáčení vrtulky

##### Sada Fy4

- senzor rychlosti větru, rozsah: 0,5 m/s až 30 m/s

- tělo mikroskopu ProScope pro vyměnitelné objektivy, rozlišení 1600×1200 pixelů, USB připojení k počítači

- senzor tepové frekvence sestávající s pásu okolo hrudníku a jednotky pro připojení k dataloggeru nebo rozhraní pro připojení k počítači; pás s připojovací jednotkou komunikuje bezdrátově

- plošina pro měření síly stojícího člověka, rozměry 25 cm × 25 cm až 35 cm × 35 cm, měří tah i tlak, v tahu do 200 N citlivost 0,5 N, do 800 N citlivost 1,5 N, v tlaku do 800 N citlivost 0,5 N, do 3500 N citlivost 1,5 N, frekvence měření 100 Hz

- optické vlákno pro spektrofotometr

- měřič příkonu běžných domácích spotřebičů (rychlovarná konvice, chladnička), vzorkovací frekvence 1 Hz, provz samostatně (vlastní displej) nebo s připojením přes USB k dataloggeru či počítači, maximální proud 15 A, minimální měřitelný příkon 0,5 wattu

##### Sada Fy5Ch5

- senzor koncentrace vápenatých iontů, rozsah 0,20 mg/l až 40 000 mg/l, citlivost: 2 % z měřené hodnoty, rozsah pH 3 až 10, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C

- senzor koncentrace chloridových iontů, rozsah 0,10 mg/l až 10 000 mg/l, citlivost: 1 % z měřené hodnoty, rozsah pH 2 až 12, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C

- bezkontaktní infrateploměr, rozsah -20 °C až 400 °C, citlivost 1 °C, přesnost ±3 °C nebo 3 % z rozsahu (podle toho, co je větší), lze připojit k dataloggeru nebo přes rozhraní k počítači, ale lze provozovat i samostatně (vlastní akumulátor/baterie a displej)

- senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 150 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,2 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 2 lx, v rozsahu do 150 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz, přívodní kabel k rozhraní má délku aspoň 100 cm

- senzor koncentrace dusičnanových iontů, rozsah 0,1 mg/l až 10 000 mg/l, citlivost: 1 % z měřené hodnoty, rozsah pH 3 až 10, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C

- hlukoměr, rozsah 40 dB až 120 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, provoz samostatně na baterie či akumulátor (umožňuje měřit i bez připojení k dataloggeru či počítači), lze připojit též k dataloggeru či přes rozhraní k počítači

##### 2× sada Ch1Ch2

- senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, v rozsahu 0 až 1 % citlivost 0,0005 %, v rozsahu 0 až 10 % citlivost 0,005 %

- senzor vodivosti

  - automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C

  - v rozsahu 0 až 200 mikrosiemens/cm citlivost 0,1 mikrosiemens/cm a přesnost ±2 mikrosiemens/cm

  - v rozsahu 0 až 2 000 mikrosiemens/cm citlivost 1 mikrosiemens/cm a přesnost ±20 mikrosiemens/cm

  - v rozsahu 0 až 20 000 mikrosiemens/cm citlivost 10 mikrosiemens/cm a přesnost ±200 mikrosiemens/cm

- senzor "polarimetr" pro měření stáčení roviny polarizace opticky aktivních látek, úhlové rozlišení 0,25°, přesnost určení úhlu ±1°, proměření celého rozsahu od 0° do 360° do 10 sekund

- plastová průhledná nádoba s otvory pro senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu a senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, objem 250 ml

##### 2× sada Ch3Ch4

- bodotávek, do teploty 250 °C, citlivost teploměru 0,1 °C, přesnost 0,5 °C, tři sloty pro měřicí kapiláry, LED osvětlení měřicích slotů, pozorovací okénko

- 2× senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, rozsah 0 až 25 %, citlivost 0,01 %

- 2× plastová průhledná nádoba s otvory pro senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu a senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, objem 250 ml

##### Sada Fy5Ch5Bi5

- 100 kyvet do kolorimetru/spektrofotometru

- senzor srdečního tepu s úchyty pro ruce

- senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 150 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,2 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 2 lx, v rozsahu do 150 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz, přívodní kabel k rozhraní má délku aspoň 100 cm

- 2× pH senzor, měří v teplotním rozsahu 5 °C až 80 °C, možnost používat bez kalibrace, kalibrace je možná, kalibraci lze uložit přímo v senzoru

- spirometr pro měření objemového průtoku (litry za sekundu) vzduchu při nádechu i výdechu, ukazuje též celkový objem nadechnutého/vydechnutého vzduchu, vyměnitelné a čistitelné díly, antibakteriální filtr, svorka na nos

- teploměr s rozsahem -20 °C až 300 °C, citlivost 0,1 °C, při teplotě 0 °C přesnost ±0,1 °C, chemicky odolný (lze měřit v kyselinách a zásadách)

- dopadová plošina (doplněk k vystřelovači projektilů) s možností přesného měření okamžiku dopadu

- zesilovač napětí řízený akustickými signály (3,5 mm vstup), rozsah ±10 V, proud až 1 A, frekvenční rozsah 0 až 10 kHz

##### Sada Bi1

- 2× spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě

  - rozsah 400 nm až 900 nm

  - rozlišení 1 nm

  - přesnost 3 nm

  - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice

  - zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách 405 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření

  - připojení přes USB do počítače

  - lze připojit též k dataloggeru

##### Sada Bi2

- 2× plošina pro měření síly stojícího člověka, rozměry 25 cm × 25 cm až 35 cm × 35 cm, měří tah i tlak, v tahu do 200 N citlivost 0,5 N, do 800 N citlivost 1,5 N, v tlaku do 800 N citlivost 0,5 N, do 3500 N citlivost 1,5 N, frekvence měření 100 Hz

- 4× senzor síly stisku ruky, rozsah 0 až 600 N, přívodní kabel délky nejméně 100 cm

##### Sada Bi3

- 4× senzor tlaku krve, měří systolický a diastolický tlak a tepovou frekvenci, umožňuje zobrazit průběh fluktuací tlaku během procesu měření

- senzor vodivosti

  - automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C

  - v rozsahu 0 až 200 mikrosiemens/cm citlivost 0,1 mikrosiemens/cm a přesnost ±2 mikrosiemens/cm

  - v rozsahu 0 až 2 000 mikrosiemens/cm citlivost 1 mikrosiemens/cm a přesnost ±20 mikrosiemens/cm

  - v rozsahu 0 až 20 000 mikrosiemens/cm citlivost 10 mikrosiemens/cm a přesnost ±200 mikrosiemens/cm

- 2× školní třísvodový EKG senzor, 90 kusů nalepovacích elektrod

- 200 kusů náhradních nalepovacích elektrod pro EKG senzor

- 2× chemicky odolné čidlo pro měření teploty (lze měřit v kyselinách i zásadách) připojitelné přes USB k počítači, rozsah čidla -20 °C až 110 °C, přesnost 0,5 °C, citlivost 0,1 °C

##### Sada Bi4

- senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, v rozsahu 0 až 1 % citlivost 0,0005 %, v rozsahu 0 až 10 % citlivost 0,005 %

- 4× stojan pro 10 kyvet ke kolorimetru/spektrofotometru

- senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku, rozsah 0 až 15 mg/l, citlivost 0,015 mg/l, přesnost 0,2 mg/l

- senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, rozsah 0 až 25 %, citlivost 0,01 %

- váhy s rozsahem 0 až 2000 g a citlivostí 0,1 g, fungují samostatně (vlastní displej, připojení k elektrické síti), lze je pomocí USB připojit též k počítači a jsou kompatibilní s dodávaným softwarem (fungují jako senzor hmotnosti)